АКБ-ТЕСТЕР

Инструкция пользователя.

Тестер емкости АКБ   (далее по тексту – АКБ-Тестер) предназначен для измерения емкости Li-ion аккумуляторных батарей (АКБ) с номинальным напряжением 3.6-3.7 В и номинальной емкостью от 10 до 9999 мАч.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

АКБ-Тестер предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

Условия эксплуатации:

а)  температура окружающей среды от  +5 до + 40( С; 

б)  относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +30(С; 

в)   отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) 

Электропитание тестера осуществляется от нестабилизированного блока питания 12В, 0,4 А.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип тестируемых батарей - Li-Ion, Li-Pol 

Номинальное напряжение тестируемых аккумуляторов - 3.6 Вольт

Напряжение питания тестера -12 Вольт

Потребляемый ток - не более чем 0,4 A

Максимальная регистрируемая емкость - 9999 mAh 

Чистый Вес - 0.2 кг (не включая источник питания)

Габаритные размеры - 120х80х40мм

ВНЕШНИЙ ВИД:
[image: image1.png]Paibeu nogmaouenma 611128 (1)

Khonka
nepermosenia
nonspHoc AKS (5)

Rucnneit 2)

Knonka uHaucaiyun
euocrn (3)

recruposana
@

Yemsepcansm
anantep ana
norosenia AKB (6)




ОПИСАНИЕ И РАБОТА С АКБ-ТЕСТЕРОМ

Режимы работы:

· ”Исходное состояние “ – во всех разрядах дисплея нули и мигает десятичная точка.

· ”Первичная зарядка“ АКБ – во всех разрядах дисплея нули и мигает первый нуль.

· ”Разрядка” АКБ – мигает средний разряд дисплея. 

· ”Окончательная зарядка“ АКБ – мигает третий разряд дисплея. 

· ”Конец цикла” – на дисплее выведено значение емкости, которую АКБ отдала при разрядке. 

Переход от первого режима ко  второму, а затем к третьему сопровождается четырьмя короткими звуковыми сигналами. Завершение цикла сопровождается пятью длинными звуковыми сигналами. Кроме того, при возникновении аварийных и нештатных ситуаций, например, обрыве в цепи подключения АКБ, понижении напряжения АКБ до 2,5В и ниже, а также при неправильной полярности подключения АКБ начнут мигать все разряды светодиодного индикатора и зазвучит звуковой сигнал ”SOS”. 

После подачи напряжения питания устройство будет находиться в режиме ”Исходное состояние”. Подключив аккумулятор следует нажать и отпустить копку Start/Stop (4). Отсутствие сигналов об аварийной ситуации означает, что начинается ”Первичная зарядка“ аккумулятора стабильным током 0,3А. Если звучит сигнал тревоги, то необходимо проверить, 

· правильно ли подключена АКБ к универсальному адаптеру (6)

· сменить полярность кнопкой (5)

· Проверить напряжение и, если оно ниже 3В, подзарядить АКБ (это, например, можно сделать универсальным зарядным устройством). 

Когда в процессе зарядки напряжение на АКБ достигнет 4,29В, АКБ-Тестер переключится в режим ”Разрядка”.

При снижении напряжения на АКБ до 2,7В произойдет переключение в режим ”Окончательная зарядка”, по завершении которого АКБ-Тестер в режим ”Конец цикла”. На дисплее будет индицироваться значение емкости АКБ в ампер-часах при его разрядке. При нажатии на кнопку индикации емкости (3) будет отображаться значение емкости, которую АКБ получила при зарядке. Обычно емкость, получаемая АКБ, на 6-10% меньше, чем при зарядке в сотовом телефоне. Для перехода в режим ”Исходное состояние“ нажимают и отпускают кнопку Start/Stop (4), показания на дисплее обнуляются и АКБ отсоединяют. В любом режиме нажатием на кнопку Start/Stop (4) длительностью не более 2 сек можно перевести АКБ-Тестер в режим ”Исходное состояние”, а повторным нажатием запустить новый рабочий цикл. Если на любом этапе цикла в цепи АКБ произойдет обрыв, то появится соответствующая индикация и зазвучит сигнал тревоги. После устранения неисправности рабочий цикл без потери информации продолжится дальше. 

При возникновении ошибочных состояний, не описанных выше, отключите АКБ-Тестер от сети и АКБ и оставьте его в таком состоянии на 5-10 часов до полного разряда внутренних конденсаторов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не тестируйте вздутые, поврежденные, коррозийные АКБ, возможно воспламенение и даже взрыв таких АКБ. Поэтому не оставляйте на длительное время АКБ-Тестер без присмотра.  

Перед началом тестирования АКБ рекомендуется его полностью зарядить, для сокращения времени тестирования. 

Решение о пригодности протестированных АКБ к дальнейшей эксплуатации принимается на основе полученных результатов. Если емкость при разрядке составляет 70-80% от номинальной, то такие АКБ можно эксплуатировать и дальше. Если же наблюдается более значительное снижение емкости или полученное значение емкости превышает на 15% и более значение номинальной емкости, а также происходит нагрев при зарядке, от эксплуатации такой АКБ следует воздержаться. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

АКБ-ТЕСТЕР - 1 шт.

Универсальный адаптер для подключения АКБ - 1 шт.

Блок питания - 12 В.

Инструкция с гарантийным талоном - 1шт.

 Гарантийные обязательства

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тестера заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования (транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.), хранения и эксплуатации.

-  Срок гарантии устанавливается 12 месяцев  с даты приемки тестера. 

- Гарантия не распространяется на тестеры, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в электрическую схему.

- Гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт (по отдельному договору) тестера производится предприятием-изготовителем.
PAGE  
2

